Signali koje CPU (master) generiše ka magistrali:

- bus_addr[31:0] — adresa (iz PC za fetch, iz ALU rezultata za load/store)

- bus_wdata[31:0] — podaci za upis (RS2DATA)

- bus_we, bus_re — write/read enable

- bus_ben[3:0] — byte enable (kod tebe uvek 1111 jer podržavaš samo LW/SW)

Adresni dekoder (novi BSF blok, npr. BusDecoder) na osnovu gornjih bita bus_addr generiše chip-select signale ka svakom slave-u:

- cs_sdram

- cs_lidar

- cs_izlazna_periferija

- Predlog memorijske mape (26-bitni abus na SDRAM strani nagoveštava 64MB prostor, ali radi jednostavnosti gornjih par bita adrese koristimo za dekodiranje):

| Opseg | Uređaj |
| --- | --- |
| 0x0000_0000 – 0x01FF_FFFF | SDRAM (program/podaci/frejmbafer) |
| 0x1000_0000 – 0x1000_00FF | LiDAR kontroler (status/podaci registri) |
| 0x2000_0000 – 0x2000_00FF | treća periferija |

Handshake protokol:

- U taktu T: CPU postavi bus_addr, bus_we/re, odgovarajući cs_* postane aktivan.

- Slave (npr. sdram_wrapper) interno radi svoj posao (kod SDRAM-a to je više taktova zbog CAS latency + dva 16-bitna pola), a ready mu je 0 dok traje.

- Kad je gotovo, slave pulsira ready=1 tačno jedan takt — u tom taktu su bus_rdata validni.

- CPU mora da zaustavi (stall) svoj PC registar i regfile write sve dok ne vidi ready=1, tek onda ide dalje na sledeću instrukciju.

### Šta treba menjati na procesoru

- Dodati STALL/bus_wait signal koji generiše mala kontrolna FSM (novi BSF blok, npr. BusFSM) na osnovu bus_ready. Taj signal treba da:

  - blokira upis u pc registar (umesto da PC uvek uzima NEXT_PC na ivici takta, mora LD/clock-enable ulaz da bude ~STALL)

  - blokira REGWRITE u REGFILE (isto - stvarni write se dešava tek kad ~STALL)

  - blokira upis u sve interne registre koji bi inače normalno "tekli" svaki takt (kod tebe je to praktično samo PC i regfile, pošto je ALU/immediate/kontrola sve kombinatorno)

Dakle i pc i REGFILE blokovi moraju dobiti dodatni EN/LD ulaz gated sa ~STALL — to je najveća strukturna izmena.

- Zameniti direktne portove ka InstructionMemory/DataMemory bus master interfejsom (bus_addr, bus_wdata, bus_we, bus_re, bus_rdata, bus_ready).

- Fetch vs. Load/Store deljenje magistrale. Pošto imaš samo JEDNU magistralu a instrukcija i podatak se čitaju "istovremeno" u single-cycle šemi, moraš odlučiti kako se to sad deli u vremenu — vidi pitanje #1 dole, jer to menja da li CPU ostaje "skoro single-cycle" ili postaje mali 2-fazni multi-cycle (IF faza pa MEM faza)

### Finalne odluke

- Instrukcije ostaju u lokalnom on-chip ROM-u (kao sada, ROM1/InstructionMemory). Ovo je najjednostavnije i preporučujem ga: fetch ostaje 1-ciklusan, bez čekanja, a magistrala/stall logika se tiče samo LW/SW instrukcija. C kod se kompajlira u RISC-V mašinski kod i puni u ROM (kroz .mif fajl generisan iz .hex), a taj C kod onda čita/piše SDRAM i LiDAR registre preko običnih lw/sw instrukcija — potpuno standardan MMIO pristup.

- Samo jedna ulazna periferija: LiDAR. Nema treće periferije.

- SDRAM arbitar — CPU i VGA su dva nezavisna "master"-a ka SDRAM-u; arbitar odlučuje ko dobija pristup (VGA ima prioritet za čitanje piksela, CPU piše po mogućstvu u horizontal blanking intervalu, tačno kako si i originalno zamislio).

- MMIO filozofija — C program manipuliše svime (SDRAM podacima, LiDAR registrima) kroz obične load/store instrukcije na fiksne adrese, uz polling na ready/status bit gde je potrebno (npr. lw t0, LIDAR_STATUS; andi t0,t0,1; beqz t0, loop).

┌─────────────────────────┐

│        RISCV32I          │

│  (fetch: lokalni ROM)    │

│  (LW/SW: sistemska mag.) │

└────────────┬─────────────┘

bus_addr / bus_wdata / bus_we / bus_re

bus_rdata (ulaz) / bus_ready (ulaz)

│

┌─────────▼──────────┐

│   BusDecoder        │  (adresni dekoder + mux nazad)

└────┬───────────┬────┘

cs_sdram │           │ cs_lidar

▼           ▼

┌─────────────────┐ ┌──────────────┐

│  SDRAM ARBITAR   │ │ LiDAR         │

│ (CPU port +      │ │ kontroler      │

│  VGA port)       │ │ (UART RX +     │

└────┬────────┬────┘ │  registri)     │

CPU strana    VGA strana└──────────────┘

▼           ▼

sdram_wrapper (postojeći, jedan fizički SDRAM)

Bus signali (CPU strana, ka BusDecoder):

- bus_addr[31:0], bus_wdata[31:0], bus_we, bus_re

- bus_rdata[31:0] (ulaz u CPU), bus_ready (ulaz u CPU)

Memorijska mapa (samo 2 slave-a sada):

| Opseg | Uređaj |
| --- | --- |
| 0x0000_0000 – 0x01FF_FFFF | SDRAM (podaci + frejmbafer, preko arbitra) |
| 0x1000_0000 – 0x1000_00FF | LiDAR registri |

### Šta se konkretno menja na procesoru

Pošto fetch ostaje lokalan, promena je manja nego što sam prvo mislio:

- Nov signal STALL — aktivan samo kad je MemRead=1 ili MemWrite=1 (iz tvog ControlWord) I bus_ready=0. Generiše ga mala kombinaciono/registrovana logika (BusFSM), nešto kao:

  - BUS_ACTIVE (SR flip-flop, isti princip kao BUSY u sdram_wrapper): setuje se kad (MemRead|MemWrite) prvi put postane 1, briše se kad dođe bus_ready=1.

  - STALL = BUS_ACTIVE & ~bus_ready

- pc blok dobija novi EN ulaz = ~STALL. Trenutno pc verovatno ima samo CLK/RESET/NEXT_PC ulaze — treba mu dodati clock-enable (kod tebe se to lako radi promenom DFF-a u pc bloku iz obične REG32 u REG32_LD_CL/registrovani MUX gde se pri STALL=1 na ulaz vraća trenutni PC umesto NEXT_PC, tj. PC_next_ulaz = STALL ? PC : NEXT_PC).

- REGFILE write enable = RegWrite & ~STALL — sprečava upis rezultata dok se čeka na bus_ready (jer bi inače regfile upisao "staro"/nevažeće READDATA pre nego što stigne pravi podatak).

- DataMemory blok se briše/zamenjuje — umesto direktnog DataMemory instance-a, ALU rezultat (adresa) i RS2DATA (podatak za upis) idu direktno na bus_addr/bus_wdata, a MemRead/MemWrite postaju bus_re/bus_we. bus_rdata ulazi u postojeći MPX4_32BIT (tamo gde je sada READDATA).

- Instrukcija se i dalje fetch-uje nezavisno, ali pošto CPU sad zna kad je bus operacija u toku, INSTRUCTIONS (i time i MemRead/MemWrite dekodirani iz nje) moraju ostati stabilni tokom cele STALL faze — to automatski važi jer je PC zamrznut (tačka 2), pa se ista instrukcija drži na ulazu InstructionMemory-ja dok traje stall.

Ovo je znatno jednostavnije od pune 2-fazne multi-cycle mašine — u suštini dodaješ samo jedan bit stanja (BUS_ACTIVE) i jedan enable signal (STALL) koji se provlači na dva mesta (pc, REGFILE).

Da krenemo redom u Quartusu, predlažem ovaj plan izrade (reci ako želiš drugačiji redosled):

- BusDecoder — adresni dekoder + read-data/ready mux (najlakši blok, čisto kombinatorna logika, dobra polazna tačka).

- SDRAM_Arbiter — CPU port + VGA port ka sdram_wrapper-u (pošto VGA kontroler još nije gotov, praviću ga sa placeholder VGA portom koji ćeš kasnije povezati).

- Izmena pc bloka — dodavanje EN/STALL ulaza.

- Izmena REGFILE bloka — gating REGWRITE sa ~STALL.

- BusFSM — generisanje STALL/BUS_ACTIVE.

- Sklapanje u Riscv32i — brisanje starog DataMemory, povezivanje novih bus signala.

### Tok (toolchain): C kod → mašinski kod → ROM

- RISC-V kompajler. Treba ti "bare-metal" RISC-V GCC toolchain (npr. xPack RISC-V Embedded GCC, ili riscv32-unknown-elf-gcc), koji cilja tvoj procesor:

  - -march=rv32i -mabi=ilp32 — samo bazni RV32I skup, bez M (mul/div), C (kompresovane instrukcije), A (atomske) ekstenzija, jer ih tvoj procesor ne implementira.

  - -nostdlib -nostartfiles -ffreestanding — bez standardne biblioteke/OS poziva (nema fajl sistema, nema printf na konzolu), pošto pišeš direktno na MMIO adrese.

- Linker skripta (.ld fajl) koja kaže linkeru: kod (.text) ide na adresu 0x00000000, veličine max 4096 bajtova (1024 reči — tvoje trenutno ograničenje ROM-a), a .data/stek idu... ovde imamo problem koji treba da rešimo: pošto REGFILE čuva registre, a nemaš još definisan RAM segment za stek — stek (SP registar) mora pokazivati negde. Da li stek treba da bude u SDRAM-u (preko magistrale) ili planiraš mali on-chip RAM za stek/globalne promenljive, odvojeno od ROM-a za kod?

- Kompilacija → sirovi binarni fajl:

riscv32-unknown-elf-gcc ... -T linker.ld -o program.elf main.c

riscv32-unknown-elf-objcopy -O binary program.elf program.bin

- Konverzija u .mif i .hex. Ovo obično radi mali skript (Python) koji uzme program.bin, popuni ga nulama do 1024 reči, i generiše:

  - InicializationData.mif (format koji Quartus IP očekuje: WIDTH=32; DEPTH=1024; ADDRESS_RADIX=HEX; DATA_RADIX=HEX; ...)

  - InicializationData.hex (plain hex, jedna 32-bitna reč po liniji, za $readmemh)

Mogu ti napraviti taj skript.

- Ubacivanje u Quartus. Pošto su putanje do .mif/.hex već hardkodovane u tvom ROM1_syn.v/ROM1.v (C:/Users/Aleksandar/Documents/GitHub/AR/...), ne moraš da ponovo pokrećeš MegaWizard svaki put — samo prepišeš sadržaj tih fajlova novim programom i ponovo kompajliraš projekat (Processing → Start Compilation) da Quartus učita novi .mif u ROM.

### Šta tačno menjaš (redom iz tvog plana, razrađeno)

1. BusDecoder (kombinatorni blok)

Pošto imaš samo 2 slave-a i memorijsku mapu 0x0000_0000–0x01FF_FFFF (SDRAM) / 0x1000_0000–0x1000_00FF (LiDAR), dekodiranje je trivijalno — dovoljan je jedan bit adrese:

cs_sdram = ~bus_addr[28] & (bus_we | bus_re)

cs_lidar =  bus_addr[28] & (bus_we | bus_re)

(bit 28 razdvaja 0x0xxxxxxx od 0x1xxxxxxx; AND sa we/re sprečava lažnu selekciju kad magistrala miruje). Blok za povratni put:

bus_rdata = bus_addr[28] ? lidar_rdata : sdram_rdata     -> MPX2_32BIT, sel=bus_addr[28]

bus_ready = bus_addr[28] ? lidar_ready : sdram_ready      -> MPX2_1BIT (ili obican MUX2), sel=bus_addr[28]

Znači BusDecoder = 2×AND2, 1×NOT, 1×MPX4_32BIT (ili MPX2, dovoljno je) za rdata, 1×MPX2 za ready. Isti stil kao tvoj ControlWord/ALUDecoder — samo komparatori i muxevi, nema ROM-a.

2. BusFSM (STALL logika) — jedan D flip-flop:

D_ulaz = (MemRead | MemWrite) & ~bus_ready      // BUS_ACTIVE_next

BUS_ACTIVE <= D_ulaz   (na ivici CLK, obican DFF)

STALL = BUS_ACTIVE & ~bus_ready

Ovo radi tačno kako opisuješ u docx-u: čim MemRead/MemWrite postane 1, BUS_ACTIVE se upali (osim ako ready već tog istog takta stigne — pokriva slučaj SDRAM-a koji nikad nije spreman u istom taktu, pa je to bezopasno). Kad stigne ready=1, sledećeg takta BUS_ACTIVE pada na 0.

3. PC — ne diraj unutrašnjost pc bloka. Umesto da mu dodaješ EN ulaz (za šta bi ti trebao izvorni BDF tog modula, koji verovatno ne želiš da diraš jer ga koristiš i drugde), stavi MPX2_32BIT ispred njega:

PC_stvarni_next = STALL ? PC : NEXT_PC     // MPX2_32BIT, sel=STALL, I0=NEXT_PC, I1=PC

pa taj signal vodi na pc instancu umesto direktno NEXT_PC. Efekat je identičan gate-ovanom LD ulazu, ali bez izmene postojećeg atomskog bloka.

4. REGFILE — samo jedan AND2 pre REGWRITE ulaza:

REGWRITE_stvarni = RegWrite & ~STALL

5. Brisanje DataMemory instance. U top-level šemi:

- bus_addr ← RESULT (ALU rezultat, tvoj RESULT_ALTERA_SYNTHESIZED)

- bus_wdata ← RS2DATA

- bus_we ← MemWrite, bus_re ← MemRead

- data1x na MPX4_32BIT (writeback mux) ← bus_rdata umesto READDATA

DataMemory blok i njegove žice se brišu u potpunosti.

### SDRAM strana

sdram_wrapper.v koji imaš je jednoportni slave (cs_sdram, wr, rd, abus[25:0], ben[3:0], dbus_wr[31:0] → ready_sdram, dbus_sdram_rd[31:0]). Pošto CPU i VGA dele ovaj isti ulaz, arbitar mora da bude mux ispred wrappera, ne unutar njega:

sel_master = vga_request                     // VGA ima prioritet

abus       = sel_master ? vga_addr  : cpu_addr[26:1]  (uskladi širinu/word-align)

wr         = sel_master ? 1'b0      : cs_sdram & bus_we

rd         = sel_master ? vga_rd    : cs_sdram & bus_re

dbus_wr    = sel_master ? 32'h0     : bus_wdata

pa ready_sdram/dbus_sdram_rd idu nazad na CPU stranu samo kad sel_master==0 (jer dok VGA čita, CPU ionako čeka preko STALL-a — treba paziti da CPU ne dobije lažan ready dok je VGA na redu, tj. sdram_ready_za_cpu = ready_sdram & cs_sdram & ~sel_master).

Ovo je sledeći blok koji ti predlažem da napraviš (nazovi ga SDRAM_Arbiter), pošto VGA kontroler još ne postoji — ostavi mu placeholder port (vga_addr, vga_rd, vga_data_out, vga_request) da ga kasnije spojiš.

### LD14P protokol (za LiDAR kontroler, kad dođe na red)

Bitne činjenice koje su ti potrebne za dizajn UART RX + parsera:

- UART, 230400 baud, 8N1

- Paket je fiksno 47 bajtova: header(1)=0x54, ver_len(1)=0x2C, speed(2), start_angle(2), [distance(2)+intensity(1)]×12, end_angle(2), timestamp(2), crc8(1)

- Ugao je u 0.01° jedinicama, distanca u mm, CRC8 (poly 0x4D) preko svih prethodnih bajtova

Za "detekciju pokreta i iscrtavanje tačke" najjednostavniji pristup: kontroler drži baseline distancu po uglu (ili samo prati najbližu tačku u paketu), CPU čita preko MMIO (LIDAR_STATUS, LIDAR_ANGLE, LIDAR_DISTANCE) kad je bit spreman, izračuna x/y (x = cx + r*cos(θ), y = cy + r*sin(θ), skalirano na VGA rezoluciju) i upiše piksel u SDRAM frejmbafer.

BusFSM je mali automat od jednog bita stanja čiji jedini posao je da kaže "čekaj, magistrala je zauzeta" (STALL) sve dok ne vidi bus_ready=1. Dok je STALL=1, zamrzavamo PC i upis u RegFile — cela mašina "pauzira" tačno na LW/SW instrukciji, kao da vreme stoji, dok SDRAM ne završi. Čim stigne ready, STALL padne i sledeći takt procesor normalno nastavlja. Bitno: fetch (čitanje instrukcije iz ROM-a) uopšte ne prolazi kroz ovaj mehanizam — on je i dalje trenutan, jer je ROM lokalan. STALL se aktivira samo kad je MemRead ili MemWrite = 1.

To je suštinski razlog zašto je ovo najmanja moguća izmena: dodaješ 1 flip-flop (stanje BUS_ACTIVE) i provlačiš jedan signal (STALL) na dva mesta (PC, RegFile).

### 1. BusDecoder — šta radi

Gleda adresu koju CPU stavlja na magistralu i kaže kome pristup pripada (SDRAM ili LiDAR), i vraća nazad CPU-u prave podatke/ready od tog slave-a. To je čist kombinacioni multiplekser + komparator, isti stil kao tvoj postojeći ControlWord/ALUDecoder.